Разработка урока.

Подготовила Лапышева Л.И. учитель физики МБОУ СОШ №2 р.п. Тумботино

Урок:         Последовательное соединение проводников

Цель урока: показать ученикам форму законов последовательного соединения.

Основные задачи урока:

1. Обучающие

а) выяснить какое соединение проводников называется последовательным

б) познакомить учеников с законами последовательного соединения проводников

в) объяснить законы с электронных позиций

г) продолжить формирование умений применять закон Ома для расчета сопротивления проводников

д) повторить как включается в электрическую цепь амперметр и вольтметр

е) измерять силу тока и напряжение на различных участках цепи

ж) правильно изображать и читать схемы соединений элементов цепи

з) использовать законы последовательного соединения при решении задач

2.  Воспитательные

- рассказать о применении последовательного соединения

- совершенствовать навыки обращения с электрическими приборами и сборке цепей

- соблюдать ТБ при работе с электроприборами

3. Развивающие

- развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов

План урока

1. Организационный момент 1 мин.

2. Фронтальный опрос/ повторение темы «Электр. ток» 10 мин.

3. Изучение – объяснение нового материала 20 мин.

4. Закрепление – опрос, сценка 5 мин., решение задачи 7 мин.

5. Дом. задание: §48 упр. 24 (1, 4) 2 мин.

Ребята цель нашего сегодняшнего урока – познакомиться с одним из простейших соединений проводников – последовательным соединением и с законами этого соединения. Запишем тему урока: Последовательное соединение проводников. Эта тема базируется на тех знаниях, которые мы уже получили. Поэтому в начале урока вспомним основные понятия.

1. Что такое электрический ток?

2. Какая физическая величина характеризует электрический ток?

3. Как она обозначается, в чем измеряется?

4. Что показывает сила тока, т. е. как она связана с зарядом?

5. Какой прибор служит для измерения силы тока в цепи?

6. Как он подключается?

7. Под действием чего заряженные частицы в проводниках приходят в упорядоченное движение?

8. Какая физическая величина характеризует электрическое поле?

9. Как она обозначается, в чем она измеряется?

10. Какой прибор служит для измерения напряжения?

11. Как он подключается?

12. Изучая тему «Электрический ток» мы познакомились еще с одной физической величиной – сопротивлением.

13. Какой буквой обозначается и в каких единицах измеряется сопротивление?

14. А что эта величина характеризует?

15. От чего зависит сопротивление проводника?

16. Какой закон связывает эти 3 величины?

17. Скажите форму этого закона.

18. Теперь формулировку.

Перейдем к новой теме. Электрические цепи, с которыми приходится иметь дело на практике, обычно состоят не из одного приемника или потребителя электрического тока, а из нескольких различных, которые могут быть соединены между собой по-разному: последовательно, параллельно или может наблюдаться смешанное соединение. Хотя тема у нас вроде бы новая – последовательное соединение. Но с последовательным соединением мы уже сталкивались. Выполняя лаб. работу «Измерение напряжения на различных участках цепи». Наша цель состояла из источника тока, лампочки, двух резисторов и ключа. Все приборы соединены были последовательно.

- А как бы вы сформулировали определение?

- Какое соединение проводников называется последовательным? (Это такое соединение, когда все элементы цепи соединены поочередно один за другим. Или так: Соединение при котором конец одного проводника соединяется с началом другого)

На столе у меня собрана электрическая цепь состоящая из источника постоянного тока, амперметра, двух электрических лампочек, ключа – все приборы соединены последовательно.

- Кто начертит схему  этой электрической цепи?

Выполняя лабораторную работу « Сборка эл.

цепи и измерение силы тока в ее различных

участках» к какому выводу вы пришли?

J=J1 =J2

(при последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же)

- Как это можно объяснить с электронных позиций, с позиций движения заряда?

А чему равно сопротивление последовательно соединенных проводников? Соединяя проводники последовательно, мы как бы увеличиваем длину проводника. Что при этом можно сказать о сопротивлении цепи?

R=R1+R2

(общее сопротивление цепи при последовательном соединении равно сумме сопротивлений отдельных проводников (или отдельных участков цепи))

Выясним, что происходит с напряжением. Из закона Ома R=U/J; R1=U1/J1; R2=U2/J2; т. к J=J1=J2, то

U=U1+U2

(полное напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи)

Все проведенные закономерности справедливы для любого числа последовательно соединенных проводников.

Проверим эти законы на практике

Опыт с лампочками, и с резистором

- Где в жизни вам приходилось встречаться с последовательным соединением проводников?

Елочная гирлянда. (Будут ли гореть лампочки, если одна из них перегорит?)

Итак сделаем выводы:

1. Какая электрическая величина одинакова для всех проводников, соединенных последовательно?

2. Как найти общее сопротивление цепи, зная сопротивление отдельных проводников, при последовательном соединении?

3. Как найти напряжение участка цепи, состоящего из последовательно соединенных проводников, зная напряжение на каждом?

Сценка

Источник тока: Я источник – царь цепи,

Даю вам напряжение.

И чтобы общее найти

Вам нужное значение,

Его сложите по частям

С участков электрических.

Тогда вам общее отдам

Зарядиков количество.

Провода:           Мы, провода,

Соединяем все, всегда.

Первый              А мы друзья резисторы,

Резистор:           Мы парочной стоим.

Второй              Мы вам сопротивление

Резистор:           В два счета нарастим.

Вы правило должны понять

Оба вместе:        В таком соединении

Сопротивленья прибавлять,

Чтоб общее узнать сопротивление.

Амперметр:       Я прибор известный,

Включаюсь интересно.

В любой цепи мне рады.

Я для зарядов не преграда.

Услугу вам я окажу:

Силу тока покажу.

Куда ни поставишь меня

В этой цепи

Измененья тока не жди.

Запомни же сегодня ты:

Значенья тока здесь равны.

Решим задачу: На участке АВ соединены 3 последовательно соединенных резистора. Сопротивление первого резистора 2Ом, второго 5Ом. Общее сопротивление участка АВ равно 10Ом. Определите сопротивление третьего резистора. Какая сила тока в участке цепи АВ, если напряжение на участке АВ 5В? Какого напряжение на втором резисторе?

Запишем домашнее задание: §48 упр. 24 (1, 4)